|  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阶段标记 | Y |  |
|  | 页数 | 11 |  |
| 连续变倍中波面阵红外成像组件 技术要求. |
| 甲方： 四川中科友成科技有限公司 乙方： 北京东宇宏达科技有限公司 |  |  |  |
| 签订时间： 2025年4月 |  |  |  |

目    次

1 概述	1

2 组成与功能要求	1

3 主要技术要求	2

4 接口要求	3

4.1 机械接口	3

4.2 光学窗口	4

4.3 电气接口	4

4.3.1 供电、通信及外同步接口	4

4.3.2 视频输出接口	5

5 元器件要求	5

6 环境技术要求	5

6.1 低温工作	5

6.2 高温工作	6

6.3 振动	6

6.4 冲击（随甲方进行）	6

概述

本协议规定了连续变倍中波面阵红外成像组件（以下简称“红外成像组件”）的组成、功能、性能指标、质量控制、检验验收等内容。

本协议适用于红外成像组件的设计、制造、试验和交付。

组成与功能要求

红外成像组件具有的功能如下：

成像功能：具有提供全天候目标或场景的高质量中波红外视频功能；

视场连续变化：在大视场与小视场之间连续变化，全程图像清晰，开机默认为大视场；

视场上报：通过通信接口上报当前视场状态；

电子变倍注1：1~1.1 x 连续变倍，1 x ，2x，3x，并上报电子变倍状态；

调焦：具有一键聚焦注2、自动调焦注3和手动调焦功能，手动调焦步长分档可调，可以通过通信接口设置调焦步长；

盲元补偿：具有盲元补偿功能；

非均匀校正：开机制冷到温后自动校正，可以接受通信命令进行单点校正；校正方式为挡片校正、外校正（外校正通过吊舱收藏方式实现），通过指令选择；

极性变换：具有黑热、白热极性转换功能，默认为白热；

亮度和对比度调节：具有手动/自动亮度和对比度调节功能，默认自动调节；

图像增强：具有图像增强功能，增强等级多档可调，默认开，1档；

宽动态：具有强光抑制（宽动态）功能，在场景内有高亮目标时其他场景仍能正常显示；

电十字：具有中心电十字丝显示、移动、消隐（默认）功能；

制冷机上电控制：通过通信指令控制制冷机上电、下电，默认下电；

自检：具有上电自检、周期自检、维护自检功能；

软件在线升级：通过通信接口进行软件在线升级。

- 注1：

- a）当光学焦距达到最长焦后，若仍接收到变倍+指令，则进行连续电子变倍直至1.2×；

- b）视频处于1~1.2×电子变倍状态输出时，再接收电子变倍指令后是在当前视频上进行处理；

- 注2：“一键聚焦”指全程搜索最优焦面位置并精确到达；

- 注3：“自动调焦”指在当前焦面位置小范围寻找最优焦面位置并精确到达；

主要技术要求

作用距离：大气水平能见度优于15km，相对湿度80%，目标背景温差3K的条件下，对地面6m×4m×3m目标的识别距离不低于10km。

探测器：国产中波制冷焦平面探测器。

响应波段：3.7μm±0.2μm～4.8μm±0.2μm。

像元数：640(H)×512(V)。

像元尺寸：15μm×15μm。

靶面材料：HgCdTe；

探测器F数：4。

制冷方式：斯特林闭环制冷。

焦距范围注4：≥30mm~500mm；

畸变：大视场≤5%，小视场≤2%。

变倍时间：常温不大于6s，全温不大于12s。

一键聚焦时间：常温不大于6s，全温不大于12s。

自动调焦时间：全温不大于3s。

成像景深范围：大视场≤6m，小视场≤50m（调焦后）。

探测器NETD：≤25mK（额定积分时间，75%FOV，时域，25℃）。

整机NETD（不含窗口）：≤40mK（额定积分时间，75%FOV，时域，25℃）。

整机MRTD：1）≤0.15K@2.0cyc/mrad；2）≤0.3K@10cyc/mrad；

图像盲元：补偿前不大于传感器像元总数（640×512）的0.5%，中心320×256区域内没有大于4×4或大于连续16个的丛生盲元；补偿后对均匀视场成像，盲元不大于10个，无粘连盲元，中心50%区域内无可视盲元。

非均匀性校正：上电后首次校正对各视场进行独立校正；工作过程中，对当前视场进行校正，校正时间不超过5s。校正后的图像中心盲元不可见，画面显示清晰，背景干净，无边缘发白、中心黑锅盖、圆环靶状纹路（衍射面造成）、鬼影及冷反射像等。校正时间间隔不小于2h，期间保持图像质量无明显下降。

图像质量要求：校正后画面均匀，无条纹、雪花等电磁干扰噪声；较弱场景下成像无明显散粒电噪声，适当调整对比度、亮度和图像增强后，图像细节充分，亮暗对比适中。

光轴一致性：从小视场切换到大视场，光轴偏差不超过±2个像素（高低温、振动试验后检验）；

变倍过程中光轴晃动量：≤±2个像素；

光轴稳定性：小视场光轴稳定性误差不大于±3个像素（高低温、振动试验前后）；

系统启动时间：常温≤8min，全温≤10min;

- 注4：指的的是镜头的焦距范围；整机短焦通过软件设定在45mm附近。

- 接口要求

  - 机械接口

红外成像组件外形尺寸包络要求：≤238mm（L）×170mm（W）×139mm（H）；

重量：≤3.0kg；

安装基面与小视场光轴平行性：≤0.3mrad；

安装基面平行度：≤0.01mm；

表面处理方式：安装基面导电氧化、其余表面发黑；

正像方向：组件正装是成正像；

机械接口要求：如图1所示；

标识和代号：外部标识应符合图样规定，固定牢靠、清晰、完整、易识别。

图1 红外成像组件外形及机械接口

  - 光学窗口

技术要求如图2所示。

图2 光学窗口技术要求

  - 电气接口

    - 供电、通信及外同步接口

输入电源：DC28V±4V，符合GJB181A-2003中对一般用电设备的要求；

功率：平均≤40W；峰值≤60W；

通信接口：RS422电平标准；

接地要求：

- 机壳地与其它地（包括探测器地）隔离；

- 电源地和其它信号地隔离；

- 安装接口表面接触电阻不大于10mΩ；

接插件：型号及引脚定义见附录A；

通信协议：见附录Ｂ。

    - 视频输出接口

主接口：Cameralink Base，8bit，50fps，时序如图3所示。

备份接口：PAL；

接插件：型号及引脚定义见附录A。

制冷红外相机视频成像分辨率640×512，帧频为50fps，像素时钟pixclk为36MHz，  Cameralink接口数据传输时序见图3所示，帧有效后181个像素时钟周期开始输出第一行数据，一行数据有效时间为640个像素周期；行与行之间的无效时间间隔为182个像素时钟周期，最后一行数据有效结束到帧有效信号结束时间间隔为1个像素时钟周期。

- 图3 视频输出时序图

- 注5：暂定为8bit输出，后续根据需要可能调整为14bit+8bit输出。

- 元器件要求

探测器等核心器件100%国产化。

- 环境技术要求

低温工作

试验温度：-40℃

持续时间：包括成品附件在非工作状态达到温度稳定的时间(不得小于 1小时)，成品附件在工作状态达到温度稳定的时间和性能测量所需的时间；

高温工作

试验温度：＋70℃（发热件可以有散热措施）

持续时间：包括成品附件在非工作状态达到温度稳定的时间(不得小于1小时)，成品附件在工作状态达到温度稳定的时间和性能测量所需的时间；

振动

机载设备按GJB150.16A-2009《军用装备实验室环境试验方法：振动试验》中有关固定翼螺旋桨振动试验条件进行试验，具体要求如下：

试验频谱：15Hz~500Hz随机振动，量级0.002g2/Hz;

试验方向：X、Y、Z;

试验时间：每轴向1小时；

冲击（随甲方进行）

机载设备按GJB150.18A-2009《军用装备实验室环境试验方法第18部分：冲击试验》中的程序Ⅰ“功能性冲击”进行。在承受以下条件的冲击后，结构应完好，能正常工作：

冲击波形：后峰锯齿波；

峰值加速度：15g；

持续时间：11毫秒；

两次冲击时间间隔：＞6秒；

冲击方向和次数：X轴、Y轴、Z轴正负方向各3次；

红外成像组件交付甲方后，甲方会组织入厂试验，过程中发现问题，乙方需配合解决问题。

- 附件A 电气接口

- 红外成像组件电气接口定义如附表A-1所示。

- 表A-1 电气接口定义

| 25芯电源接插件 | 引脚编号 | 输入输出方向 | 名称 | 说明 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外接口J30J-25TJP（对接接插件JF0J-25ZKL） | Pin1、2 | Input | 电源+ | DC22~30V |  |
|  | Pin14、15 | Input | 电源- | GND |  |
|  | Pin5 | Output | TX_P | 串口发送+ |  |
|  | Pin18 | Output | TX_N | 串口发送- |  |
|  | Pin17 | input | RX_N | 串口接收- |  |
|  | Pin4 | input | RX_P | 串口接收+ |  |
|  | Pin12 | Output | DGND | 数字地 |  |
|  | Pin24 | Output | DGND | 数字地 |  |
|  | Pin11 | Output | CLK- | 时钟- |  |
|  | Pin23 | Output | CLK+ | 时钟+ |  |
|  | Pin10 | Output | DATA3- | 数据3负 |  |
|  | Pin22 | Output | DATA3+ | 数据3正 |  |
|  | Pin9 | Output | DATA2- | 数据2负 |  |
|  | Pin21 | Output | DATA2+ | 数据2正 |  |
|  | Pin8 | Output | DATA1- | 数据1负 |  |
|  | Pin20 | Output | DATA1+ | 数据1正 |  |
|  | Pin7 | Output | DATA0- | 数据0负 |  |
|  | Pin19 | Output | DATA0+ | 数据0正 |  |
|  | Pin6 | Output | DGND | 数字地 |  |
|  | Pin13 | Output | VIDEO | 模拟视频 |  |
|  | Pin25 | Output | VGND | 模拟视频地 |  |

- 附件B 通信协议

红外成像组件和系统之间采用异步串行通信方式，硬件接口为RS422总线，串口硬件设置为：

接口类型：RS422标准；

通信格式：1位起始位，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验；

波特率：115200bps；

通信收发协议：如附表B-1、附表B-2、附表B-3所示。

- 附表B-1 红外成像组件接收指令格式

| 数据包协议 | 说明 |
| --- | --- |
| 起始位1 | 一个字节，十六进制数 0xAA |
| 起始位2 | 一个字节，十六进制数 0x01 |
| 命令字 | 一个字节，十六进制数 cmd |
| 数据1 | 一个字节，十六进制数 data_1 |
| 数据2 | 一个字节，十六进制数 data_2 |
| 数据3 | 一个字节，十六进制数 data_3 |
| 数据4 | 一个字节，十六进制数 data_4 |
| 结束标志 | 一个字节，十六进制数 0xCC |
| 结束标志 | 一个字节，十六进制数 0x00 |

- 附表B-2 红外成像组件接收指令协议

| - 命令数据包名称 | - 指令标识 | - 数据1 | - 数据2 | - 数据3 | - 数据4 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 十字开关 | - 0x01 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0关、1开 |
| - 黑/白热 | - 0x02 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0白、1黑 - 0x02~0x10:伪彩 |
| - 电子变倍 | - 0x03 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：1~10（整数倍放大） - 1LSB= 1倍 |
| - 对比度 | - 0x04 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0~255 |
| - 亮度 | - 0x05 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0~255 |
| - DDE增强开/关 | - 0x06 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0关、1开 |
| - DDE档位 | - 0x10 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0~255 |
| - 图像翻转 | - 0x07 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | 0~3： 0：无翻转 1：水平 2：垂直 - 3：对角 |
| - 数字视频选择 | - 0x09 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0：8bit、1：14bit |
| - 恢复默认参数 | - 0x0A | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | 十字叉：关 十字位置：中心 电子放大：1x DDE：开，参数20 亮度：128 对比度：128 极性：白热 数字视频输出：8bit 图像翻转：不翻转 - 图像滤波：关 |
| - 保存图像参数 | - 0x0B | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 亮度、对比度、增强、极性、滤波、翻转、十字叉位置 |
| - 图像状态 | - 0x0C | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | 0：校正图 1：原始图 2：关闭测试图 - 3：测试图 |
| - 温度采集 | - 0x0D | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | 0：采低温 1：采高温 - 2：存表 |
| - 积分时间设置 | - 0x0E | - Value_H | - Value_L | - 0x00 | - 0x00 | - 1LSB = 0.1ms |
| - 滤波 | - 0x13 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0关、1开 |
| - 横坐标设置 | - 0x14 | - Value_H | - Value_L | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0~639 |
| - 纵坐标设置 | - 0x15 | - Value_H | - Value_L | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0~511 |
| - 十字右移 | - 0x16 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |
| - 十字左移 | - 0x17 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |
| - 十字下移 | - 0x18 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |
| - 十字上移 | - 0x19 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |
| - 十字复位 | - 0x1A | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |
| - 自动去盲元 | - 0x1B | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |
| - 手动去盲元 | - 0x1D | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |
| - 同步模式 | - 0x20 | - value | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | Value：0x00：自动识别 0x01：手动-外同步 - 0x02：手动-内同步 |
| - 查询图像参数 | - 0xFC | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 有反馈 |
| - 变倍加 | - 0x30 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 变倍减 | - 0x31 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 变倍停 | - 0x32 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 变倍步进加 | - 0x33 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 变倍步进减 | - 0x34 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 调焦加 | - 0x35 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 调焦减 | - 0x36 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 调焦停 | - 0x37 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 调焦步进加 | - 0x38 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 调焦步进减 | - 0x39 | - XX | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - XX步长 |
| - 自动聚焦 | - 0x3A | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |
| - 变倍位置设置 | - 0x3D | - Value_H | - Value_L | - 0x00 | - 0x00 | - Value：45~550 |
| - 调焦位置设置 | - 0x40 | - Value_H | - Value_L | - 0x00 | - 0x00 | - Value：0~XX（镜头参数） |
| - 一键聚焦 | - 0x60 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 |  |

- 附表B-3 红外成像组件发送数据协议

| 发送字节号 | 发送数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0xAA | 帧头 |
| 1 | 0x56 | 帧头 |
| 2 | 1byte | 反馈状态字： Bit7：十字开关（0关1开） Bit6：极性（0白1黑） Bit5~Bit4：图像翻转 Bit3：自动亮度对比度开关（0关1开） Bit2：数字视频输出（0-8bit/1-14bit） Bit1：制冷状态（0-未到温/1-到温） Bit0：滤波开关（0关1开） |
| 3 | 1byte | 亮度（0~255） |
| 4 | 1byte | 对比度（0~255） |
| 5 | 1byte | 预留 |
| 6 | 1byte | 增强参数（0~255） |
| 7 | 1byte | 预留 |
| 8 | 1byte | 积分时间档位（0-3） |
| 9 | 2byte | 积分时间-高8位 |
| 10 |  | 积分时间-低8位 |
| 11 | 2byte | 十字线X做标-高8位 |
| 12 |  | 十字线X做标-低8位 |
| 13 | 2byte | 十字线Y做标-高8位 |
| 14 |  | 十字线Y做标-低8位 |
| 15 | 4byte | 累计工作时间（秒）-高高8位 |
| 16 |  | 累计工作时间（秒）-高8位 |
| 17 |  | 累计工作时间（秒）-低8位 |
| 18 |  | 累计工作时间（秒）-低低8位 |
| 19 | 2byte | 开机次数-高8位 |
| 20 |  | 开机次数-低8位 |
| 21 | 2byte | 探测器制冷温度-高8位（单位K） |
| 22 |  | 探测器制冷温度-低8位 |
| 23 | 2byte | 18B20环境温度-高8位（单位摄氏度） |
| 24 |  | 18B20环境温度-低8位 |
| 25 | 1byte | 预留 |
| 26 | 1byte | 预留 |
| 27 | 4byte | 灰度均值-高8位 |
| 28 |  | 灰度均值-低8位 |
| 29 | 2byte | 变倍位置值-高8位 |
| 30 |  | 变倍位置值-低8位 |
| 31 | 2byte | 调焦位置值-高8位 |
| 32 |  | 调焦位置值-低8位 |
| 33 | 1byte | 镜头温度 |
| 34 | 1byte | 预留 |
| 35 | 0xCC | 帧尾 |