| 指令说明 |  | 机芯接收指令 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快门校正 | 接收 | 快门校正:AA 05 00 16 01 00 C6 EB AA |  |
|  | 返回 | 55 04 02 33 01 8F EB AA |  |
| 快门常闭 | 接收 | 关闭:AA 05 01 01 01 00 B2 EB AA |  |
|  | 返回 | 55 04 11 33 01 9E EB AA |  |
| DDE档位设置 | 接收 | 手动:AA 05 01 19 01 00 CA EB AA 0档:AA 05 01 19 01 01 CB EB AA 1档:AA 05 01 19 01 02 CC EB AA 2档:AA 05 01 19 01 03 CD EB AA 3档:AA 05 01 19 01 04 CE EB AA 4档:AA 05 01 19 01 05 CF EB AA 5档:AA 05 01 19 01 06 DO EB AA 6档:AA 05 01 19 01 07 D1 EB AA 7档:AA 05 01 19 01 08 D2 EB AA |  |
|  | 返回 | 55 04 19 33 01 A6 EB AA |  |
| 对比度调节 | 接收 | AA 05 01 21 02 X1 X2 EB AA | 设置对比度，X1为设置值，X2为校验和(前面所有字节的校验和取低八位) |
|  | 返回 | 55 04 21 33 01 AE EB AA |  |
|  | 读取 | AA 04 01 21 00 D0 EB AA | 读取当前对比度，X1为设置值，X2为校验和(前面所有字节的校验和取低八位) |
|  | 返回 | 55 04 21 33 X1 X2 EB AA |  |
| ITT SET(亮度调节) | 接收 | AA 06 01 23 01 X1 X2 X3 EB AA | 设置亮度，X1、X2为设置值， X3为校验和(前面所有字节的校验和取低八位） |
|  | 返回 | 55 04 23 33 01 B0 EB AA |  |
|  | 读取 | AA 04 01 23 00 D2 EB AA | 读取当前亮度，X1、X2为设置值， X3为校验和(前面所有字节的校验和取低八位) |
|  | 返回 | 55 05 23 33 X1 X2 X3 EB AA |  |
| DetialGian 调节 | 接收 | AA 05 01 1E 02 X1 X2 EB AA | 设置DetialGian，X1为设置值，X2为校验和(前面所有字节的校验和取低八位) |
|  | 返回 | 55 04 1E 33 01 AB EB AA |  |
| 极性切换 | 接收 | 白热:AA 05 01 42 02 00 F4 EB AA 黑热:AA 05 01 42 02 01 F5 EB AA |  |
|  | 返回 | 55 04 42 33 01 CF EB AA |  |
| 细节和发送 | 接收 | AA 06 10 00 01 05 00 C6 EB AA |  |