公开

FMC-MW640KCZ20×275-B14-F5.5-PC

制冷热像仪

技术协议

共  1 册	第 1 册	共11页

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2025 年 4 月

FMC-MW640KCZ20×275-B14-F5.5-PC

制冷热像仪

技术协议

| 甲方： | 乙方：北京富吉瑞光电科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 甲方代表： | 乙方代表： |
| 日期： | 日期： |

更改情况记录表

| 更改页次 | 标记 | 处 数 | 更改文号 | 签字 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FMC-MW640KCZ20×275-B14-F5.5-PC技术协议

1 技术参数

1.1 探测器

探测器	MCT640×512

工作波段	3.7～4.8μm

像元尺寸	15μm

制冷方式	斯特林制冷器

1.2 镜头

焦距	20㎜～275㎜连续变焦

F 数	5.5

光轴一致性	≤10个像素（大视场到小视场）

1.3性能

视场范围	2.0°×1.6°（±10%）～ 27.0°×21.7°（+10%）

制冷时间	≤7分钟常温状态下

模拟视频输出	标准PAL制模拟视频信号

数字视频输出     	Cameralink数字视频

数字视频格式	640×512@50Hz±1Hz

NETD	≤25mk@25℃（采信探测器报告中的测试结果）

MRTD	≤250mk@5cyc

工作电压	直流18-32V，电源具有输入极性保护

功耗	≤15W@25℃, 标准工作状态功耗

≤25W@25℃,上电峰值功耗

工作温度范围	-40℃～60℃

贮存温度范围	-45℃～65℃

1.4命令和控制

控制电气接口	RS232/RS422

校正	手动校正、背景校正

极性	白热/黑热切换

电子放大	×2、×4电子放大

自动聚焦功能         有

图像增强功能         有

十字叉显示功能       有

图像翻转             垂直翻转、水平翻转

2 物理尺寸

重量                  ≤1300g

尺寸                  按照下图所示图纸

图1 尺寸图

3机芯电气接口定义

热像仪有两个外部连接器。

一个为电源，模拟视频和串口接口ESHF-109-01-L-D-SM（SAMTEC）。

表1 连接器 ESHF-109-01-L-D-SM管脚定义

| 接插件引脚 | 定义标识 | 信号描述 |
| --- | --- | --- |
| 2,4,6 | Power In | 电源+ |
| 1,3,5 | GND | 电源地 |
| 7 | RS232_RX | RS232接收 |
| 8 | RS232_TX | RS232发送 |
| 9，10 | GND | RS232 地 |
| 11 | VIDEO_OUT | 模拟视频 |
| 12 | VIDEO_GND | 模拟视频地 |
| 13 | RS422_RX+ | RS422接收+ |
| 14 | RS422_RX- | RS422接收- |
| 15 | RS422_TX+ | RS422发送+ |
| 16 | RS422_TX- | RS422发送- |
| 17 | 保留 | 保留 |
| 18 | 保留 | 保留 |

图2. ESHF-109-01-L-D-SM管脚顺序图

另一个为数字视频接口ESHF-110-01-L-D-SM（SAMTEC）。

表3 连接器（ESHF-110-01-L-D-SM）引脚定义

| 引脚编号 | 定义 | 信号描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 信号地 |
| 2 | GND | 信号地 |
| 3 | - | 保留 |
| 4 | - | 保留 |
| 5 | - | 保留 |
| 6 | - | 保留 |
| 7 | - | 保留 |
| 8 | - | 保留 |
| 9 | TxOUT3+ | 数据信号X3+ |
| 10 | TxOUT3- | 数据信号X3- |
| 11 | TxCLKOUT+ | 时钟信号+ |
| 12 | TxCLKOUT- | 时钟信号- |
| 13 | TxOUT2+ | 数据信号X2+ |
| 14 | TxOUT2- | 数据信号X2- |
| 15 | TxOUT1+ | 数据信号X1+ |
| 16 | TxOUT1- | 数据信号X1- |
| 17 | TxOUT0+ | 数据信号X0+ |
| 18 | TxOUT0- | 数据信号X0- |
| 19 | GND | 信号地 |
| 20 | GND | 信号地 |

图3. ESHF-110-01-L-D-SM管脚顺序图

4 通讯协议

4.1 通讯通道的电气接口描述

红外热像仪和主机之间采用异步串行通讯方式，硬件接口为R232/RS422总线，串口硬件设置为：

波特率：19200bps

起始位：1bit

结束位：1bit

校验：无校验

数据位数：8bit

上面列出的参数在实际中可能会不同，根据客户要求而定。

4.2 通讯协议的软件界面描述

a)主机通过串口向红外热像仪设备发送指令，控制红外热像仪执行相应动作。通讯命令按照约定的数据包格式发送。如果主机向红外热像仪发送的数据包的字符之间间隔超过10ms，红外热像仪将可能拒绝执行命令

b)通讯数据包协议

图4通讯数据包定义：包协议

3，4，..，n-1，n

n+1

n+2

1

2

首字节

起始标志：F0H

第二字节

数据长度：n-2

数据

第一个字节为设备地址，约定为26H；

第二个字节为指令数据；

其余为附加数据

第N+1字节，用于校验

内容为第3,4,..，n-1,n字节的累加和

尾字节

结束标志：FFH

图4 通讯协议数据包协议图

表3 通讯数据包协议说明

| 数据包协议 | 说明 |
| --- | --- |
| 起始标志 | 1个字节，用十六进制表示为F0H |
| 数据长度 | 1个字节, X |
| 数据 | X个字节的数据 |
| 校验和 | X个字节的数据和取低8位 |
| 结束标志 | 1个字节，用十六进制表示为FFH |
| 换码符 | 在数据包中，除了起始标志和结束标志以外，也就是在第2到第N+1之间的数据，如果出现关键字F0H、FFH 或F5H，则需要并将其变为F5H 00H、F5H 0FH、F5H 05H来发送。 |
| 注意数据长度 | 数据包中的数据长度length 以有效数据的数量为准，即不需要也不得将转义字符的数量累加上去。 |

4.3 通讯协议控制命令列表

通讯协议命令目录—主机可发送命令汇总见表4 。

表4通讯协议命令目录

| 命令数据包 名称 | 设备地址 | 指令 标识 | 附加数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态查询 | 26H | 00H |  | 有反馈 |
| 聚焦变焦停止 | 26H | 10H |  |  |
| 聚焦 | 26H | 01H | 1 byte. 00H调焦+;0FH调焦- |  |
| 变焦 | 26H | 11H | 1 byte. 00H变焦+;0FH变焦- |  |
| 背景校正 | 26H | 02H |  |  |
| 手动校正 | 26H | 03H |  |  |
| 十字线显示 | 26H | 04H | 1 byte. 00H不显示十字线 ; 0FH 显示十字线 |  |
| 极性设置 | 26H | 05H | 1 byte. 00H 白热; 0FH黑热 |  |
| Gamma 调节 | 26H | 06H | 1 byte. 1~23, 默认值8. |  |
| 自动校正 | 26H | 07H | 1 byte. 00H关; 0FH 开 | 自动进行手动校正，默认为关 |
| 电子放大设置 | 26H | 08H | 1 byte. 00H 关 0FH 开 |  |
| 视频增益 | 26H | 09H | 1 byte. 0~255. 默认值 100 |  |
| 视频亮度 | 26H | 0AH | 1 byte. 0~255. 默认值 130 |  |
| 十字叉横坐标 | 26H | 0BH | 2 bytes. 0~65535 先低后高 |  |
| 十字叉纵坐标 | 26H | 0CH | 2 bytes. 0~65535先低后高 |  |
| 图像增强 | 26H | 0EH | 1 byte. 00H关; 0FH开 |  |
| DDE 设置 | 26H | 77H | 1 byte, 0~255. |  |
| 自动聚焦 | 26H | 34H |  |  |
| 调焦位置设置 | 26H | 18H | 3bytes,first byte is”12H” 2~3byte:0~65535先低后高 |  |
| 变倍位置设置 | 26H | 18H | 3bytes,first byte is”22H” 2~3byte:0~65535先低后高 |  |
| 查询调焦和变倍位置值 | 26H | 1DH | 1byte,00H |  |
| 查询调焦和变倍位置值的最大最小值 | 26H | 1DH | 1byte,20H |  |
| 自动盲元处理 | 26H | 57H | 3bytes: 1byte:64H 2byte:51H 3byte:62H | 做自动盲元处理需要将热像仪对着均匀背景 |
| 系统复位 | 26H | 80H |  | 热像仪参数恢复到默认状态 |

注： 上述命令在实际应用中可能会有变化或增减，视用户需求而定。约定设备地址为26H，可视应用环境改变。

4.4 通讯协议反馈命令列表

通讯协议反馈命令列表–红外热像仪反馈命令汇总。

红外热像仪不主动发送数据，只有在接收到“状态查询”才会响应，其响应数据包符合“通讯数据包约定”。

表5通讯协议反馈命令列表

| 响应数据包名称 | 设备 地址 | 指令 标识 | 附加数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态查询 | 26H | 00H | 首字节： B0：十字叉显示，0为关闭，1为开启； B1：极性标示，0为白热，1为黑热； B2：自动校正设置，0为关闭，1为开启； B3：电子放大设置，0为关闭，1为开启； B5：图像增强设置，0为关闭，1为开启； 其余为保留位，设置为0。 第二字节：视频增益。 第三字节：视频亮度。 第四、五字节：十字叉横坐标，先低后高。 第六、七字节：十字叉纵坐标，先低后高。 第八字节：Gamma。 第九到十六字节：保留。 |
| 查询调焦和变倍位置值 | 26H | 1DH | The first byte:06H,cmd type 2~3byte: 机芯温度 4~5byte: 变倍位置值 6~7byte: 调焦位置值 |
| 查询调焦和变倍位置值的最大最小值 | 26H | 1DH | The first byte:28H,cmd type 2~3byte: 调焦位置最小值 4~5byte: 调焦位置最大值 6~7byte: 变倍位置最小值 8~9byte: 变倍位置最大值 |

注： 上述命令在实际应用中可能会有变化或增减，视用户需求而定。约定设备地址为26H，可视应用环境改变。