AOES-AB220/GA270-2601内部通信协议

接口规定

通信方式：RS422；

波特率：921600bps(暂定)；

数据位：8位；

停止位：1位；

校验位：无检验；

报文分类

下行

图像板转换下行至俯仰（HEX）

921600bps；1起始位；1停止位；无校验；

通讯周期：1Hz；

| 名称 | 字节号 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0 | Uint8_t | EB |  |
| 长度 | 1 | Uint8_t | 1F |  |
| 接收端地址 | 2 | Uint8_t | 0x00：空指令 0x10：伺服 0x20：红外 0x30：可见 |  |
| 控制指令 | 3 | Uint8_t |  |  |
| 参数1 | 4 | Uint8_t |  |  |
| 参数2 | 5 | Uint8_t |  |  |
| 参数3 | 6 | Uint8_t |  |  |
| 参数4 | 7 | Uint8_t |  |  |
| 参数5 | 8 | Uint8_t |  |  |
| 参数6 | 9 | Uint8_t |  |  |
| 参数7 | 10 | Uint8_t |  |  |
| 参数8 | 11 | Uint8_t |  |  |
| 参数9 | 12 | Uint8_t |  |  |
| 参数10 | 13 | Uint8_t |  |  |
| 参数11 | 14 | Uint8_t |  |  |
| 参数12 | 15 | Uint8_t |  |  |
| 参数13 | 16 | Uint8_t |  |  |
| 参数14 | 17 | Uint8_t |  |  |
| 参数15 | 18 | Uint8_t |  |  |
| 参数16 | 19 | Uint8_t |  |  |
| 参数17 | 20 | Uint8_t |  |  |
| 参数18 | 21 | Uint8_t |  |  |
| 参数19 | 22 | Uint8_t |  |  |
| 参数20 | 23 | Uint8_t |  |  |
| 方位脱靶量 | 24-25 | Int16 |  |  |
| 俯仰脱靶量 | 26-27 | Int16 |  |  |
| 脱靶量有效位 | 28 | Uint8_t | 0：无效 1：有效 |  |
| 故障码 | 29 | Uint8_t |  |  |
| 校验和 | 30 | Uint8_t | 0~29字节和的低8位 |  |

伺服控制指令

伺服控制指令（0x01：刹车；0x05：点选跟踪；0x06：收藏；0x07：上锁；0x08：解锁）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令 | Uint8_t | 0x01：刹车 0x05：点选跟踪 0x06：收藏 0x07：上锁 0x08：解锁 |  |
| 参数1 | Uint16_t | 00 |  |
| 参数2 |  |  |  |
| 参数3 | Uint16_t | 00 |  |
| 参数4 |  |  |  |

伺服控制指令（0x02：速度运动）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令 | Uint8_t | 0x02：速度运动 |  |
| 参数1 | Int16_t | 方位速度 |  |
| 参数2 |  |  |  |
| 参数3 | Int16_t | 俯仰速度 |  |
| 参数4 |  |  |  |

伺服控制指令（0x03：位置运动）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令 | Uint8_t | 0x03：位置运动 |  |
| 参数1 | Uint16_t | 方位角度 |  |
| 参数2 |  |  |  |
| 参数3 | Int16_t | 俯仰角度 |  |
| 参数4 |  |  |  |

伺服控制指令（0x0A：步进运动）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令 | Uint8_t | 0x0A：步进运动 |  |
| 参数1 | Uint8_t | 方位：（0x01：左；0x02：右） |  |
| 参数2 | Uint16_t | 方位步进步长设置：0-50度 | 分辨率：0.01度 |
| 参数3 |  |  |  |
| 参数4 | Uint8_t | 俯仰：（0x01：上；0x02：下） |  |
| 参数5 | Uint16_t | 俯仰步进步长设置：0-20度 | 分辨率：0.01度 |
| 参数6 |  |  |  |

伺服控制指令（0x04：引导）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令 | Uint8_t | 0x04：引导 |  |
| 参数1 | Int32_t | 经度 | -180*100000~180*100000 无效值：400*100000 |
| 参数2 |  |  |  |
| 参数3 |  |  |  |
| 参数4 |  |  |  |
| 参数5 | Int32_t | 纬度 | 取值范围-90*100000~90*100000 无效值：400*100000 |
| 参数6 |  |  |  |
| 参数7 |  |  |  |
| 参数8 |  |  |  |
| 参数9 | Int32_t | 高度 | 取值范围-1000~30000 |
| 参数10 |  |  |  |
| 参数11 |  |  |  |
| 参数12 |  |  |  |
| 参数13 | Uint8_t | 引导标志 | 0停止跟踪； 1开始跟踪； |

伺服控制指令（0x09：光电校正）

| 名称 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令 | Uint8_t | 0x09：光电校正 |  |
| 参数1 | Int32_t | 经度 | -180*100000~180*100000 无效值：400*100000 |
| 参数2 |  |  |  |
| 参数3 |  |  |  |
| 参数4 |  |  |  |
| 参数5 | Int32_t | 纬度 | 取值范围-90*100000~90*100000 无效值：400*100000 |
| 参数6 |  |  |  |
| 参数7 |  |  |  |
| 参数8 |  |  |  |
| 参数9 | Int32_t | 高度 | 取值范围-1000~30000 |
| 参数10 |  |  |  |
| 参数11 |  |  |  |
| 参数12 |  |  |  |
| 参数13 | Int32_t | 方位补偿值 | 单位：0.01°，取值范围[-35999,35999]补偿值应该足够 |
| 参数14 |  |  |  |
| 参数15 |  |  |  |
| 参数16 |  |  |  |
| 参数17 | Int32_t | 俯仰补偿值 |  |
| 参数18 |  |  |  |
| 参数19 |  |  |  |
| 参数20 |  |  |  |

可见光控制指令

可见光控制指令(仅270项目)

| 控制指令 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 连续变倍+ |  |
| 0x02 | 连续变倍- |  |
| 0x03 | 停止变倍 |  |
| 0x04 | 调焦+ |  |
| 0x05 | 调焦- |  |
| 0x06 | 停止调焦 |  |
| 0x07 | 自动聚焦 |  |
| 0x08 | 手动调焦 |  |
| 0x09 | 白天模式 |  |
| 0x0A | 夜晚模式 |  |
| 0x0B | 夜间模式手动 |  |
| 0x0D | 夜间模式自动 |  |
| 0x0E | 透雾开 |  |
| 0x0F | 透雾关 |  |
| 0x10 | 亮度+ |  |
| 0x11 | 亮度- |  |
| 0x12 | 对比度+ |  |
| 0x13 | 对比度- |  |
| 0x14 | 饱和度+ |  |
| 0x15 | 饱和度- |  |
| 0x16 | 数字变倍开 |  |
| 0x16 | 数字变倍关 |  |
| 0x17 | 设备重启 参数1： 00机芯重启 01简单恢复 02完全恢复 | 开发调试用 |
| 0x18 | 系统启动状态查询 |  |
| 0x19 | 十字光标开启 |  |
| 0x1A | 十字光标关闭 |  |
| 0x1B | 机芯初始化 |  |
| 0x23 | 水平镜像 |  |
| 0x24 | 垂直镜像 |  |

红外控制指令

红外控制指令(HEX)

| 控制指令 | 说明 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 非均匀校正 |  | 仅220 |
| 0x02 | 背景校正 |  |  |
| 0x03 | 双稳态快门 |  | 仅220 |
| 0x04 | 挡片校正 |  | 仅270 |
| 0x05 | 虚焦校正 |  | 仅270 |
| 0x06 | 白热 |  |  |
| 0x07 | 黑热 |  |  |
| 0x08 | 强光保护 | 参数1 0：关 1：开 | 仅220 |
| 0x09 | 对比度+ |  |  |
| 0x0A | 对比度- |  |  |
| 0x0B | 亮度+ |  |  |
| 0x0C | 亮度- |  |  |
| 0x0D | 电子变倍*1 |  |  |
| 0x0E | 电子变倍*2 |  |  |
| 0x0F | 电子变倍*3 |  | 仅220 |
| 0x10 | 电子变倍*4 |  |  |
| 0x11 | 电子变倍*5 |  | 仅220 |
| 0x12 | 电子变倍*6 |  | 仅220 |
| 0x13 | 电子变倍*7 |  | 仅220 |
| 0x14 | 电子变倍*8 |  | 仅220 |
| 0x15 | 十字光标开启 |  |  |
| 0x16 | 十字光标关闭 |  |  |
| 0x17 | 十字光标上移 |  |  |
| 0x18 | 十字光标下移 |  |  |
| 0x19 | 十字光标左移 |  |  |
| 0x1A | 十字光标右移 |  |  |
| 0x1B | 十字光标复位 |  |  |
| 0x1C | 图像增强 |  | 仅270 |
| 0x1D | 积分时间设置（1~19ms） | 参数1 | 仅270 |
| 0x1E | 焦距设置（22.5~450mm） 分辨率：0.1mm | 参数1 参数2 | 仅270 |
| 0x1F | 单步调焦+ |  | 仅270 |
| 0x20 | 单步调焦- |  | 仅270 |
| 0x21 | 单步变倍+ |  | 仅270 |
| 0x22 | 单步变倍- |  | 仅270 |
| 0x23 | 自动聚焦 |  | 仅270 |
| 0x24 | 连续变倍+ |  | 仅270 |
| 0x25 | 连续变倍- |  | 仅270 |
| 0x26 | 变倍停止 |  | 仅270 |
| 0x27 | 连续调焦+ |  | 仅270 |
| 0x28 | 连续调焦- |  | 仅270 |
| 0x29 | 调焦停止 |  | 仅270 |
| 0x2A | 焦距查询 |  | 仅270 |
| 0x2B | 噪点滤波开 |  | 仅270 |
| 0x2C | 噪点滤波关 |  | 仅270 |
| 0x2D | 执行自动去盲元 |  | 仅270开发调试用 |
| 0x2E | 锅盖算法Clear |  | 仅220 开发调试用 |
| 0x2F | 锅盖算法Get |  | 仅220 开发调试用 |
| 0x30 | 锅盖算法Save |  |  |
| 0x31 | 快门开启 |  |  |
| 0x32 | 快门关闭 |  |  |
| 0x33 | 自检（270也有） |  |  |
| 0x34 | 盲元光标开启 |  |  |
| 0x35 | 盲元光标关闭 |  |  |
| 0x36 | 盲元光标上移 |  |  |
| 0x37 | 盲元光标下移 |  |  |
| 0x38 | 盲元光标左移 |  |  |
| 0x39 | 盲元光标右移 |  |  |
| 0x3A | 盲元Scan |  |  |
| 0x3B | 盲元Add |  |  |
| 0x3C | 盲元Save |  |  |
| 0x3D | 盲元自动标定 |  |  |
| 0x3E | 红外下电 |  | 开发调试用 |
| 0x3F | 红外上电 |  |  |

俯仰至方位

1kHz，波特率921600bps，1起始位，1停止位，无校验位。

| 名称 | 字节号 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0 | Uint8_t | EB |  |
| 长度 | 1 | Uint8_t | 0x0E | 13字节 |
| 电机使能 | 2 | Uint8_t | 0：关闭 1：使能 |  |
| 控制电流 | 3 | Int16_t |  | 分辨率：0.001 |
|  | 4 |  |  |  |
| 电磁锁使能 | 5 | Uint8_t | 0：关闭 1：使能 | 仅270项目使用 |
| 方位偏差角 | 6 | Int16_t | 有效范围：-1000~1000； 分辨率：0.01° |  |
|  | 7 |  |  |  |
| 俯仰偏差角 | 8 | Int16_t | 有效范围：-1000~1000； 分辨率：0.01° |  |
|  | 9 |  |  |  |
| 伺服工作状态 | 10 | Uint8_t | 0：停止状态 1：引导 2：锁定 |  |
| 俯仰故障码 | 11 | Uint8_t | Bit0：俯仰编码器故障，0：正常，1：故障 Bit1：电机驱动故障，0：正常，1：故障 |  |
| 故障码 | 12 | Uint8_t |  |  |
| 校验和 | 13 | Uint8_t | 0~12字节和的低8位 |  |

上行

方位至俯仰

1kHz，波特率921600bps，1起始位，1停止位，无校验位。

| 名称 | 字节号 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0 | Uint8_t | EB |  |
| 长度 | 1 | Uint8_t | 29 | 41字节 |
| 编码器值 | 2 | Uint32_t |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| 方位电流 | 6 | Int16_t |  | 分辨率：0.001 |
|  | 7 |  |  |  |
| 电机状态 | 8 | Uint8_t | 0：关闭 1：使能 |  |
| 方位编码器状态 | 9 | Uint8_t | 0：正常 1：故障 |  |
| 与外部伺服 通信状态 | 10 | Uint8_t | 0：正常 1：故障 | 仅270转台使用 |
| 车航向（H） | 11~12 | Uint16_t | 分辨率：0.01度 有效范围：00~36000度； |  |
| 车俯仰（P） | 13~14 | int16_t | 分辨率：0.01度 有效范围：-9000~9000 |  |
| 车横滚（R） | 15~16 | Uint16_t | 分辨率：0.01度 有效范围：-9000~9000 |  |
| 经度 | 17~20 | int32_t | 分辨率：0.00001度 [-90*100000, 90*100000] |  |
| 纬度 | 21~24 | int32_t | 分辨率：0.00001度 [-90*100000, 90*100000] |  |
| 海拔 | 25~28 | int32_t | 分辨率：米 |  |
| 转台方位 | 29~30 | Uint16_t | 有效范围：00~36000度； |  |
| 转台俯仰 | 31~32 | int16_t | 有效范围：-9000~9000； |  |
| 引导类型 | 33 | Uint8_t | 0：停止跟踪 1：启动跟踪 |  |
| X轴 | 34~35 | int16_t | 以HPM阵面东北天直角坐标系，范围[-30000,30000] |  |
| Y轴 | 36~37 | int16_t |  |  |
| Z轴 | 38~39 | int16_t |  |  |
| 时间(年) | 40~41 | uint16_t | 有效范围：[1970,9999],，无效值：0xFFFF |  |
| 时间(月) | 42 | uint8_t | 有效范围：[1,12] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(日) | 43 | uint8_t | 有效范围：[1,31] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(时) | 44 | uint8_t | 有效范围：[0,23] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(分) | 45 | uint8_t | 有效范围：[0,59] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(秒) | 46 | uint8_t | 有效范围：[0,59] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(毫秒) | 47~48 | uint16_t | 有效范围：[0,999] ，无效值：0xFFFF |  |
| 航迹号 | 49~52 | Uint32_t |  |  |
| 校验和 | 53 | Uint8_t | 0~52字节和的低8位 |  |

俯仰至图像（载荷板在对应字节填充）

1kHz，波特率921600bps，1起始位，1停止位，无校验位。

| 名称 | 字节号 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0 | Uint8_t | EB |  |
| 长度 | 1 | Uint8_t | 31 | 49字节 |
| 方位角度 | 2 | Uint16_t |  | 分辨率：0.01° |
|  | 3 |  |  |  |
| 俯仰角度 | 4 | Int16_t |  | 分辨率：0.01° |
|  | 5 |  |  |  |
| 方位速度 | 6 | Int16_t |  | 分辨率：0.01° |
|  | 7 |  |  |  |
| 俯仰速度 | 8 | Int16_t |  | 分辨率：0.01° |
|  | 9 |  |  |  |
| 目标经度 | 10 | int32_t | 0.00001度 | 绝对经纬高，取值范围： -180*100000~180*100000； 无效值：400*100000 |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |
| 目标纬度 | 14 | int32_t | 0.00001度 | 绝对经纬高，取值范围： -90*100000~90*100000； 无效值：400*100000 |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |
| 目标高度 | 18 | int32_t | m | 绝对经纬高，取值范围： -1000~30000 |
|  | 19 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |
| 时间(年) | 22 | uint16_t | 有效范围：[1970,9999],，无效值：0xFFFF | 仅270项目 |
|  | 23 |  |  |  |
| 时间(月) | 24 | uint8_t | 有效范围：[1,12] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(日) | 25 | uint8_t | 有效范围：[1,31] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(时) | 26 | uint8_t | 有效范围：[0,23] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(分) | 27 | uint8_t | 有效范围：[0,59] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(秒) | 28 | uint8_t | 有效范围：[0,59] ，无效值：0xFF |  |
| 时间(毫秒) | 29 | uint16_t | 有效范围：[0,999] ，无效值：0xFFFF |  |
|  | 30 |  |  |  |
| 航迹号 | 31 | Uint32_t |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |
| 故障状态 | 35 | uint8_t | 0：正常；1：故障 Bit0：红外故障状态 Bit1：可见光故障状态 Bit2：方位编码器故障状态 Bit3：俯仰编码器故障状态 Bit4：陀螺故障状态（仅270项目） Bit5：与伺服通信状态（仅270项目） Bit6：可见光视频状态 Bit7：红外视频状态 |  |
| 告警状态 | 36 | uint8_t | 0：正常；1：故障 Bit0：俯仰电机故障状态 Bit1：方位电机故障状态 |  |
| 可见光焦距 | 37 | Uint16_t | 分辨率：0.1mm | 仅270项目 （220项目由图像板进行上报状态） |
|  | 38 |  |  |  |
| 可见光状态 | 39 | uint8_t | 表 1 可见光状态表 |  |
| 亮度 | 40 | uint8_t |  |  |
| 对比度 | 41 | uint8_t |  |  |
| 饱和度 | 42 | uint8_t |  |  |
| 电子变倍倍数 | 43 | uint8_t |  |  |
| 红外焦距 | 44 | Uint16_t | 分辨率：0.1mm | 220项目定焦 270项目变焦 |
|  | 45 |  |  |  |
| 红外状态 | 46 | uint8_t | 表 2 红外状态 |  |
| 对比度 | 47 | uint8_t |  |  |
| 亮度 | 48 | uint8_t |  |  |
| 积分时间 | 49 | uint8_t |  | 仅270项目 |
| 噪点滤波 | 50 | uint8_t | 1：开 0：关 | 仅270项目 |
| 正北方位 | 51-52 | Uint16_t |  |  |
| 中心俯仰 | 53-54 | Uint16_t |  |  |
| 校验和 | 55 | uint8_t | 0~49字节和的低8位 |  |

表 1 可见光状态表

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数字变倍： 1：开 0：关 | 透雾模式： 1：开启 0：关闭 | 夜间模式：1：夜间 0：白天 | 夜间模式设置状态： 1：手动 0：自动 | 调焦模式： 1：手动 0：自动 | 通信状态： 1：正常 0：异常 |

表 2 红外状态

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 （270项目） | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220项目 强光保护： 1：开启 0关闭 270项目 图像增强： 1：开启 0关闭 | 十字光标： 1：开启 0：关闭 | 0：1倍 1：2倍 2：3倍 3：4倍 4：5倍 5：6倍 6：7倍 7：8倍 (270项目仅1倍、2倍、4倍) |  |  | 图像极性： 1：黑热 0：白热 | 调焦模式： 1：手动 0：自动 | 通信状态： 1：正常 0：异常 |